黑龙江省生态环境厅

黑环审〔2025〕20号

关于黑龙江省漠河市龙河水库工程环境

影响报告书的批复

漠河市龙河水库工程项目指挥部：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江省漠河市龙河水库工程环境影响评价文件的函》（漠龙指建〔2025〕2号）及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

本项目属新建工程，位于大兴安岭地区漠河市西林吉镇以南约5千米处的老槽河下游，坝址距河口10千米。工程任务以防洪、城镇供水为主，兼顾发电、森林消防水源等，提高下游西林吉镇防洪标准至50年一遇，水库正常蓄水位459.00米，总库容2115万立方米，死库容470万立方米，平均年供水量837万立方米，多年平均发电量759万千瓦时。项目主要建设挡水坝、溢流坝、河床式电站、鱼道等。挡水坝为常态混凝土重力坝，最大坝高26.21米；溢流坝设5孔，单孔净宽12米；电站总装机容量4兆瓦；在右岸建设仿自然通道式鱼道，全长1641.03米。

该项目符合《黑龙江省大兴安岭地区漠河市老槽河水资源开

发利用规划》等相关规划要求。在全面落实《黑龙江省漠河市龙河水库工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，对环境的不利影响可以得到一定的缓解和控制。我厅原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态流量下泄措施。施工期，采用分期导流方式，一期明渠导流，二期溢流堰泄流。初期蓄水期和运营期，通过生态流量管下泄生态流量，6月至9月下泄生态流量不低于4.64立方米/秒，4月至5月、10月至11月下泄生态流量不低于2.32立方米/秒，12月至次年3月按照来流量下泄；初期蓄水期通过供水管道取水口、生态流量管、溢泄堰下泄生态流量，运营期通过冬季泄流管、生态流量管下泄生态流量，蓄水前完成生态流量在线监测系统建设。冷水性鱼类集中繁殖期（4月至5月）可通过制造“人工洪峰”，确保下泄流量不低于2.32立方米/秒。开展项目生态调度和水库运行方案优化研究，制定初期蓄水期及运行期生态流量下泄及生态调度方案，并纳入工程运行调度规程。

（二）水生生态保护措施。施工期和初期蓄水期，合理安排施工进度，涉水施工须避开冷水性鱼类集中繁殖期和洄游期（4月至6月）。设置水生生物保护警示牌，严禁施工人员随意捕捞鱼类。运营期，将老槽河龙河水库库尾以上至源头（包括其主要支流）之间划为鱼类栖息地进行保护；建设仿自然通道式鱼道；建设鱼类增殖放流站，增殖放流对象为黑龙江茴鱼、细鳞鲑、哲罗鲑。开展鱼类增殖放流、过鱼等效果监测与评估研究，根据监

测结果，对保护措施进行优化调整。

（三）陆生生态保护措施。强化施工期管理，严格控制施工范围，合理安排施工时序。施工前和蓄水前开展占地和工程淹没范围内动植物详细调查，针对发现的珍稀濒危保护野生动植物，采取异地移栽或播种繁殖、驱离等措施。加强施工人员的生态环境保护宣传教育，严禁随意破坏植被和捕杀野生动物。严格执行黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。实施表土剥离，表土堆存场周围设截洪沟。施工结束后及时对施工迹地等区域实施生态修复。生态修复应坚持因地制宜，使用原生表土和乡土植物，恢复和保护生物多样性，重建与周边自然生态相协调的植物群落。

（四）其他环境保护措施。严格落实施工期污染防治措施，各类施工污（废）水经收集处理后回用或综合利用。采取优化施工工艺、湿法作业、洒水抑尘等措施，防治扬尘污染。采取在主要噪声源设置减振隔声装置、施工车辆限速禁鸣、采用先进爆破技术等措施，防治噪声污染。集中收集生活垃圾，定期清运并妥善处置，危险废物交有资质单位处置，加强对危险废物等固体废物的环境管理；强化环境风险防范设施建设和管理。

三、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收，适时开展环境影响后评价。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、工艺、地点或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响报告书。《报告书》自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新审核。

五、大兴安岭地区行政公署生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至大兴安岭地区行政公署生态环境局，按规定接受生态环境部门监督检查。

黑龙江省生态环境厅

2025年5月30日

| 抄送：大兴安岭地区行政公署生态环境局，省生态环境技术保障中心、省生态环境保护综合行政执法局。 |  |
| --- | --- |
| 黑龙江省生态环境厅办公室 | 2025年5月30日印发 |