关于国道丹阿公路同江松花江公路大桥及引道工程环境影响报告书的批复

黑龙江省公路建设中心：

你单位报送的《关于申请审批国道丹阿公路同江松花江公路大桥及引道工程环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下。

一、项目基本情况

本项目属新建工程，位于黑龙江省佳木斯市同江市、鹤岗市绥滨县境内。起点位于G1011哈同高速收费站北侧4公里K2601+900处，终点位于绥滨畜牧场西侧2公里K2615+530处，路线全长13.63公里。采用二级公路标准，双向两车道，设计速度80公里/小时，沥青混凝土路面，路基宽12米。新建特大桥1座，中桥2座；涵洞14道；互通式立体交叉1处，平面交叉9处；停车区2处，不停车称重检测系统2处，交通量观测站1处，养护道班1处。设置沥青拌合站2处，混凝土拌合站1处，基层拌合站1处，混凝土拌合站与桥梁预制场合建1处，桥梁预制场1处，施工临时栈桥1处；弃土场2处，表土临时堆场2处等。

该项目符合《国家公路网规划》《黑龙江省省道网规划（2023年—2035年）》和规划环评及其审查意见要求。在全面落实《国道丹阿公路同江松花江公路大桥及引道工程环境影响报告书》（以下简称《报告书》）和本批复提出的各项生态环境保护措施后，项目建设对环境的不利影响可以得到一定缓解和控制。我厅原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态保护措施。施工期，加强管理，严格控制施工范围，严禁超范围占地。进一步优化工程施工方案，合理安排施工时序，避开鸟类等野生动物迁徙期和繁殖期，涉水施工避开鱼类洄游期，严禁随意破坏植被和捕猎野生动物。施工结束后清理整治临时工程占地，平整场地，覆土后进行复耕、绿化或恢复原地貌。

- 项目穿越黑龙江绥滨两江湿地省级自然保护区的实验区，临时工程应设置在永久占地范围内，严禁超范围占地。施工活动范围严格控制在保护区实验区范围内，禁止向水体中排放废水，禁止倾倒、堆放固体废物。

（二）土壤环境保护措施。严格落实黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。节约、集约使用黑土地，按照有关标准、规范和管理规定剥离表土，集中堆存至表土临时堆场；表土剥离、运输、存储过程中，应采取水土保持和扬尘防治措施、必要的工程防护和保育措施，做好表土保护；剥离的表土用于临时占地复垦及绿化，多余的表土由地方政府统筹利用。

- （三）水环境保护措施。施工期，涉水施工应选择在枯水期进行，桥墩采用围堰施工，泥浆、施工废水经沉淀处理后回用，生活污水排入临时防渗旱厕、定期清掏，含油废水经隔油池处理后回用于施工降尘。运营期，生活污水、经油水分离器后的食堂废水排入防渗化粪池，定期清运至同江市污水处理厂处理。

- （四）大气环境保护措施。施工期，材料运输及堆放采取加盖苫布等防尘抑尘措施，施工场地设置围挡、洒水降尘；粉状筑路材料堆放应采取防风抑尘措施，必要时设置围栏、加盖苫布。沥青拌合站全封闭作业，废气采用电捕焦油器+活性炭吸附处理后经15米高的排气筒排放，沥青烟、颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求。混凝土拌合站和桥梁预制场全封闭作业，场界颗粒物无组织排放应符合《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）要求。其余工程施工场界颗粒物无组织排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）要求。

（五）声环境保护措施。施工期，合理布置施工场地、安排施工时段，选用低噪声设备，高噪声设备采取隔声减震措施，临近声环境保护目标路段禁止夜间施工作业，施工时设置围挡；合理安排运输时段、运输路线，运输车辆途经声环境保护目标路段减速、禁鸣、禁止夜间运输。施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

（六）固体废物污染防治措施。施工期，做好土石方挖填平衡，减少弃土；建筑垃圾及时清运至市政部门指定的地点处置，工程弃土回填于弃土场。施工过程中机械产生的废矿物油、沥青搅拌站油层废料、废焦油、废活性炭、隔油池浮油等危险废物依法交由有资质的单位处置。废水沉淀池及泥浆沉淀池废渣经干化后运至弃土场，严禁随意堆弃。施工期与运营期生活垃圾由市政部门统一处理。

- （七）环境风险防范措施。加强桥涵路段防撞护栏设计，特大桥设置径流收集系统，桥下设置2座1308.7立方米防渗事故池并配监控设备，防止初期雨水和危险化学品泄露进入自然保护区。设置限速和警示标志。制定突发环境事件应急预案，配备必要的应急物资，建立健全应急管理机构和管理体系，与地方政府建立应急联动机制，定期开展应急演练，防止发生环境污染。

三、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点或者防治污染的措施发生重大变动的，应当重新报批。《报告书》自批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，应当重新审核。

五、佳木斯市和鹤岗市生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至上述部门，按规定接受生态环境部门监督检查。

黑龙江省生态环境厅

2025年6月27日