黑龙江省生态环境厅

黑环审〔2025〕28号

关于黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山

铜（钼）矿项目环境影响报告书的批复

黑龙江多宝山铜业股份有限公司：

你单位报送的《关于申请审批黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响评价文件的函》及相关材料收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况

该项目位于黑龙江省嫩江市多宝山镇，项目性质为改扩建工程。项目新建1座规模为4万吨/天的选矿厂，以黑龙江多宝山铜业股份有限公司铜山矿的矿石、黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿采矿废石（2029—2038年期间）为原料，采用“半自磨+球磨+顽石破碎+铜钼混合浮选+铜钼分离”工艺，生产铜精矿、钼精矿。建设内容主要包括：主体工程、辅助工程、储运工程、依托工程等。主体工程包括新建中间矿仓、磨矿车间、浮选车间、鼓风机房、浓密池和精矿脱水车间等。辅助工程包括新建110千伏变电所、配电室、门卫室、水泵房、化验室、机修

车间等，新建5058米尾矿输送管线、7286米尾矿回水管线。储运工程包括新建1座30000立方米高位回水池、1座6000立方米生产消防高位水池、1座855立方米顽石仓、2座470立方米石灰仓、1座30立方米2#油储罐、1座30立方米煤油储罐、1座建筑面积80平方米危险废物贮存库、1座2000立方米尾矿输送事故池、1座400立方米尾矿输送管线事故池、1座500立方米消防废水收集池、1座600立方米初期雨水收集池等。依托工程包括现有尾矿库、供热、生活污水处理站等设施。

该项目符合《黑龙江省矿产资源总体规划（2021—2025年）》和规划环评及其审查意见要求。在全面落实《黑龙江多宝山铜业股份有限公司多宝山铜（钼）矿项目环境影响报告书》（以下简称《报告书》）各项生态环境保护措施和本批复要求后，不利影响可以得到一定缓解和控制。我厅原则同意《报告书》的环境影响评价总体结论和各项生态环境保护措施。

二、项目建设的主要生态环境保护措施

（一）生态保护措施。施工期，加强环境管理，严格控制施工范围，严禁超范围占地、破坏植被和捕猎野生动物。施工前剥离表土，堆放于临时表土堆场，采取拦渣墙、截水沟等水土保持措施防护，施工结束后对临时占地实施生态修复。严格落实黑土地保护利用的相关法律法规、规章制度，做好黑土地保护利用工作。

（二）大气污染防治措施。施工期，施工现场设置围挡，运输车辆密闭或遮盖，道路采取洒水抑尘措施。施工场界颗粒物排放应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求。运营期，运输车辆密闭或遮盖，道路采取洒水抑尘措施。厂界颗粒物排放应符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467—2010）要求。卸料仓、中间矿仓、破碎车间、顽石仓、转运站、石灰仓颗粒物采用烧结板除尘器处理后分别经9根38米高排气筒排放，应符合《铜、镍、钴工业污染物排放标准》（GB25467—2010）修改单要求；浮选车间、危险废物贮存库产生的非甲烷总烃采用二级活性炭吸附处理后分别经32米、15米高排气筒排放，应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求，厂区内非甲烷总烃应符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822—2019）要求，厂界非甲烷总烃应符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）要求。

（三）水环境保护措施。施工期，施工废水经沉淀处理后回用于生产，生活污水定期清运至污水处理站处理后回用于生产，不外排。运营期，精矿脱水废水、尾矿浓密废水、循环冷却系统排污水、经污水处理站处理后的厂区生活污水和化验室清洗废水全部回用于生产，不外排。

厂区实行分区防渗。对高位回水池、厂前回水收集池、尾矿输送及厂前回水泵房、尾矿浓密池、尾矿输送事故池、尾矿输送管线事故池、消防废水收集池、铜精矿浓密池、钼精矿浓密池、脱药浓密池、化验室、药剂仓库、事故油池、初期雨水收集池等实施重点防渗。对磨矿车间、浮选车间、药剂制备车间、钼精矿脱水车间、铜精矿脱水车间、综合仓库、机修车间、变电所、铜精矿堆场、石灰乳制备车间、石灰仓、顽石破碎车间、顽石仓、中间矿仓、生产消防高位水池等实施一般防渗。

厂区设4眼地下水跟踪监测井。

- （四）声环境保护措施。施工期，选用低噪声设备，加强设备维修保养，高噪声设备采取隔声降噪措施，生产车间等选用隔声、消音性能好的建筑材料，施工场界噪声应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523—2011）要求。运营期，对选矿厂高噪声设备采取减振、封闭厂房等措施，厂界噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348—2008）2类区标准要求。

（五）电磁辐射污染防治措施。加强电磁辐射设施的运行管理，厂界电场强度、磁感应强度应符合《电磁环境控制限值》（GB8702—2014）要求。

- （六）固体废物污染防治措施。施工期，建筑垃圾由城管部门统一处置，弃土用于场地平整、修路等，生活垃圾交由环卫部门处理。运营期，尾矿经浓密处理后输送至尾矿库；除尘器收集粉尘返回至选矿厂再利用。选矿药剂废包装物、化验室废液、废活性炭、废矿物油、废油桶、废变压器油、废铅蓄电池等危险废物暂存于危险废物贮存库，依法交由有资质单位处置，危险废物贮存库建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597—2023）要求；生活垃圾交由环卫部门处理。

（七）环境风险及保护措施。建立健全尾矿输送管线及回水管线风险隐患排查制度，在尾矿输送管线最低高程点设置1座尾矿输送管线事故池，厂区设置1座尾矿输送事故池，防止尾矿外溢。健全完善突发环境事件应急预案，加强风险防控预警体系建设，定期开展应急演练，强化与地方管理部门的应急联动，防止污染事故发生。

（八）本项目建成投运后，铅及其化合物、砷及其化合物、镉及其化合物、汞及其化合物等新增重点重金属污染物排放量分别为33.66千克/年、80.784千克/年、3.168千克/年、0.7524千克/年。

三、项目实施必须严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。按要求做好排污许可相关工作。项目建成后，应按规定程序实施竣工环境保护验收。项目验收后应适时组织开展环境影响后评价。

四、《报告书》经批准后，项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批该项目的环境影响评价文件。自《报告书》批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，《报告书》应当重新审核。

五、黑河市生态环境局要切实承担事中事后监管主要责任，履行属地监管职责，按照《关于进一步完善建设项目环境保护“三同时”及竣工环境保护自主验收监管工作机制的意见》（环执法〔2021〕70号）要求，加强对该项目环境保护“三同时”及自主验收监管。你单位应在收到本批复后20个工作日内，将批准后的《报告书》和批复文件送至黑河市生态环境局，按规定接受生态环境部门监督检查。

黑龙江省生态环境厅

2025年7月14日

| 抄送：黑河市生态环境局，省生态环境保护综合行政执法局、省生态环境技术保障中心。 |  |
| --- | --- |
| 黑龙江省生态环境厅办公室 | 2025年7月14日印发 |